Documentación de la implementación en Julia

Elemento hexaédrico curl-conforming de Nédélec de segundo orden

Basado en: Amor-Martin & Garcia-Castillo, IEEE TAP, Vol. 71, No. 1, 2023

Anexo técnico para la memoria del TFG

# 1. Mesh.jl — Generación y carga de mallas hexaédricas

## 1.1 Estructura general del módulo

El módulo tiene tres responsabilidades: definir la estructura de datos HexMesh que representa una malla, generar mallas hexaédricas estructuradas con Gmsh (box_mesh), y cargar mallas exportadas desde MATLAB (load_hex_mesh).

## 1.2 La estructura HexMesh

La estructura contiene dos matrices:

nodes (n_nodes × 3): coordenadas físicas (x,y,z) de cada nodo. La fila i contiene las tres coordenadas del nodo i.

elements (n_elements × 8): tabla de conectividad. La fila e contiene los 8 índices de nodo (1-based) que forman el hexaedro e, en el orden de ReferenceHex.NODES.

## 1.3 La función box_mesh

Genera una malla hexaédrica estructurada de una caja [0,Lx]×[0,Ly]×[0,Lz] dividida en nx×ny×nz elementos. Todos los parámetros tienen valores por defecto — box_mesh() da una caja unitaria 2×2×2.

### Inicialización de Gmsh

gmsh.initialize() arranca el motor de Gmsh. Terminal=0 silencia el output. model.add("box") crea un modelo vacío. occ.addBox crea un paralelepípedo en el kernel OpenCASCADE. occ.synchronize() transfiere la geometría al modelo de Gmsh, necesario antes de mallar.

### Malla transfinita: división de curvas

El vector lc = [Lx/nx, Ly/ny, Lz/nz] es el tamaño de celda objetivo en cada dirección. El bucle recorre todas las curvas (aristas) de la geometría. Para cada una, getBoundingBox obtiene la extensión, argmax identifica la dirección dominante, y setTransfiniteCurve le dice a Gmsh que divida esa arista uniformemente. Esto es lo que hace la malla estructurada.

### Malla transfinita: superficies y volúmenes

setTransfiniteSurface hace que cada cara se malle con una cuadrícula estructurada. setRecombine combina triángulos en cuadriláteros — necesario para obtener hexaedros en 3D. setTransfiniteVolume extiende la estructura al volumen. Sin setRecombine, Gmsh generaría tetraedros.

### Extracción de nodos

getNodes() devuelve tres cosas: node_tags (etiquetas enteras de Gmsh, no necesariamente secuenciales), coords (vector plano [x1,y1,z1,x2,y2,z2,...]), y parámetros paramétricos que no se usan. reshape(coords, 3, n_nodes)' reorganiza el vector plano en una matriz n_nodes×3.

### El diccionario de etiquetas

Gmsh numera los nodos con etiquetas arbitrarias. El diccionario tag_to_idx convierte etiqueta Gmsh → índice secuencial 1-based que usamos en Julia. sizehint! pre-reserva memoria para el diccionario como optimización.

### Extracción de elementos

getElements(3) devuelve todos los elementos 3D. El tipo 5 en Gmsh es el hexaedro de 8 nodos (hex8). El vector raw es un vector plano de etiquetas de nodo de todos los hexaedros concatenados. reshape(raw, 8, n_elem) lo convierte en una matriz 8×n_elem donde cada columna es un elemento (column-major de Julia). Luego se convierte a índices secuenciales con tag_to_idx, y se transpone a n_elem×8 (convención estándar FEM: filas = elementos, columnas = vértices).

### La permutación de vértices

Este es el punto más importante del módulo. Gmsh, cuando genera mallas transfinitas, ordena los 8 nodos del hexaedro en un orden diferente al que usa ReferenceHex.NODES. La permutación [3,7,8,4,2,6,5,1] reordena los vértices de Gmsh para que coincidan con la convención del TFG.

Esta permutación no se deduce del manual de Gmsh — se descubre empíricamente generando una malla de un solo elemento, comparando las coordenadas que devuelve Gmsh en cada posición local con las esperadas por ReferenceHex.NODES, y verificando que el Jacobiano resulta diagonal en mallas alineadas con los ejes.

## 1.4 La función load_hex_mesh

Carga una malla desde dos CSV exportados por MATLAB. readdlm lee un fichero delimitado por comas directamente a una matriz Julia. No hace falta permutación porque el orden de nodos en los CSV ya coincide con ReferenceHex.NODES.

# 2. Monomials.jl — Los 54 monomios vectoriales de H₂

## 2.1 Funciones auxiliares de derivación

_dpow(p, k) calcula la derivada d/dp(p^k) = k·p^(k-1). _d2pow(p, k) calcula la segunda derivada d²/dp²(p^k) = k(k-1)·p^(k-2). Los casos especiales (k=0 para _dpow, k<2 para _d2pow) devuelven 0.0 — la derivada de una constante y la segunda derivada de grado 0 o 1 son cero. @inline indica al compilador que sustituya la llamada directamente en el código que la usa.

## 2.2 build_h2_monomials — Los 54 monomios

El espacio H₂ tiene tres bloques de 18 monomios cada uno, uno por componente vectorial. La restricción de Nédélec impone que la componente en dirección ξ tiene grado ≤1 en ξ y grado ≤2 en η y ζ (y análogamente para las otras componentes).

| Bloque | Componente | Grados (ξ,η,ζ) | Nº monomios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ξ̂ | (0..1, 0..2, 0..2) | 2×3×3 = 18 |
| 2 | η̂ | (0..2, 0..1, 0..2) | 3×2×3 = 18 |
| 3 | ζ̂ | (0..2, 0..2, 0..1) | 3×3×2 = 18 |

Cada monomio es una función anónima que toma un punto p=[ξ,η,ζ] y devuelve un vector 3D. Por ejemplo, el monomio con kx=1, ky=2, kz=1 del bloque 1 produce [ξη²ζ, 0, 0].

El bloque let kx=kx, ky=ky, kz=kz es crucial en Julia: sin él, las funciones anónimas capturarían la variable del bucle por referencia y al final del bucle todas usarían el último valor. El let crea copias locales inmutables para cada iteración.

## 2.3 build_h2_curl_monomials — Los curls analíticos

Para cada monomio vectorial con una sola componente no nula, el curl se simplifica. Para [f,0,0]: curl = [0, ∂f/∂ζ, -∂f/∂η]. Para [0,g,0]: curl = [-∂g/∂ζ, 0, ∂g/∂ξ]. Para [0,0,h]: curl = [∂h/∂η, -∂h/∂ξ, 0]. Las derivadas se calculan con _dpow.

## 2.4 build_h2_curlcurl_monomials — El curl del curl

Se necesita para el MMS (tests T17/T18). Se calcula usando la identidad vectorial curl(curl(F)) = grad(div(F)) - ∇²F aplicada a cada bloque de componente única. Las segundas derivadas se calculan con _d2pow.

Los tres bucles en las tres funciones usan exactamente el mismo orden de iteración, garantizando que el monomio i-ésimo, su curl y su curl-curl tienen el mismo índice en sus respectivos vectores.

# 3. DOFs.jl — Evaluación de los funcionales DOF

## 3.1 Estructura general

Este módulo implementa los tres tipos de funcionales DOF de las ecuaciones (6), (7) y (8) del paper. Cada función evalúa G_il = g_i(m_l) para un monomio dado — aplica un funcional concreto a un monomio y devuelve un número real.

## 3.2 Polinomios de ponderación

### DOFs de arista — Q_EDGE

Son los dos polinomios de Lagrange en [0,1] de la Tabla I del paper: q₁(t) = 1-t (asociado al nodo inicial) y q₂(t) = t (asociado al nodo final). Son funciones de una variable escalar t ∈ [0,1] que parametriza la arista.

### DOFs de cara — Q_FACE

Son los vectores q de la ecuación (7). Para cada cara hay 4 vectores — los 2 primeros capturan la variación en la primera dirección tangencial (Lagrange en esa coordenada, cero en las demás) y los 2 últimos en la segunda dirección. Las 6 caras tienen vectores distintos porque las direcciones tangenciales cambian.

### DOFs de volumen — Q_VOL

Son 6 vectores q de la ecuación (8) — productos de Lagrange en cada coordenada, uno por dirección. Capturan la variación interior del campo que no controlan aristas ni caras.

## 3.3 evaluate_edge_dof

Implementa la integral: g_e(u) = ∫₀¹ (u(γ(t))·τ̂) q(t) |J_e| dt. Parametriza la arista como γ(t) = p₁ + J_edge·t, calcula el vector tangente unitario τ̂, y aplica cuadratura de Gauss con 4 puntos. Devuelve un vector de 2 números (los dos DOFs de esa arista).

El factor |J_e| = len es el jacobiano del cambio de variable — la longitud de la arista. En el hexaedro de referencia siempre vale 1, pero se calcula en general.

## 3.4 evaluate_face_dof

Implementa la integral: g_f(u) = ∫_f u·q dS. Usa cuadratura 2D con 4×4=16 puntos. transform_2d_to_3d mapea el punto 2D (s,t) al punto 3D correspondiente en la cara del hexaedro (fijando la coordenada constante de esa cara). det_J2D = 1.0 es el Jacobiano del mapeo 2D, que vale 1 en el hexaedro de referencia.

## 3.5 evaluate_volume_dof

Implementa la integral: g_H(u) = ∫_H u·q dH. La más simple de las tres — integra directamente sobre el hexaedro con cuadratura 3D de 4×4×4=64 puntos. det_J = 1.0 porque el Jacobiano es la identidad en el elemento de referencia.

## 3.6 El cambio de variable en las integrales

En los tres tipos de DOF la estructura es la misma: se evalúa la función en el punto mapeado y se multiplica por el jacobiano del mapeo. Para la arista el jacobiano es la longitud de la arista. Para cara y volumen en el elemento de referencia es 1.

# 4. CoordinateTransforms.jl — Mapeo 2D a 3D

Módulo sencillo que mapea un punto 2D (u,v) ∈ [0,1]² de la cuadratura de cara al punto 3D correspondiente en la cara del hexaedro de referencia, fijando la coordenada constante de esa cara:

| Cara | Coord. fija | Mapeo |
| --- | --- | --- |
| 1 (z=0) | z=0 | (u,v) → (u,v,0) |
| 2 (z=1) | z=1 | (u,v) → (u,v,1) |
| 3 (y=0) | y=0 | (u,v) → (u,0,v) |
| 4 (x=1) | x=1 | (u,v) → (1,u,v) |
| 5 (y=1) | y=1 | (u,v) → (u,1,v) |
| 6 (x=0) | x=0 | (u,v) → (0,u,v) |

# 5. CoefficientGenerator.jl — Construcción de G y cálculo de W

## 5.1 get_coefficients — Construcción de la matriz G

Inicializa la matriz G de ceros 54×54. Cada columna j corresponde a un monomio, cada fila i corresponde a un DOF. Recorre los 54 monomios y para cada uno rellena la columna j de G de arriba a abajo:

Filas 1–24: DOFs de arista. Para cada una de las 12 aristas, evaluate_edge_dof devuelve 2 números. Al terminar, row = 25.

Filas 25–48: DOFs de cara. Para cada una de las 6 caras, evaluate_face_dof devuelve 4 números. Al terminar, row = 49.

Filas 49–54: DOFs de volumen. evaluate_volume_dof devuelve 6 números.

## 5.2 Inversión de G

W = G \ I(N) es la forma idiomática de Julia para calcular G⁻¹. Internamente usa la factorización LU — más estable numéricamente que inv(G). El resultado W tiene en cada columna j los 54 coeficientes de la función de base N_j — exactamente la Tabla II del paper.

## 5.3 Verificación W·G = I

Se calcula norm(W*G - I(54)). Aunque W se calcula como G⁻¹, la verificación no es trivial porque la inversión es numérica (punto flotante). El error verifica que G estaba bien condicionada — si los DOFs o monomios tuvieran algún problema, el error sería grande. Error esperado: ~1e-13.

## 5.4 Impresión de la Tabla II

round.(Int, W) redondea todos los coeficientes al entero más cercano. Las etiquetas [a1,...,a18, b1,...,b18, c1,...,c18] corresponden a los coeficientes de las componentes ξ̂, η̂ y ζ̂ — el mismo convenio que la Tabla II del paper. La tabla se guarda en un fichero tabla_W.txt.

## 5.5 Benchmark

@benchmark ejecuta get_coefficients() 50 veces y recoge estadísticas de tiempo y memoria. El resultado típico para esta operación 54×54 es del orden de pocos milisegundos.

# 6. BasisEval.jl — Evaluación de funciones de base y transformada de Piola

## 6.1 eval_bases_ref — Evaluar las 54 bases en un punto

Las funciones de base se obtienen como la transpuesta de los coeficientes multiplicada por los monomios evaluados en un punto: N = W' * M, donde M es la matriz 54×3 con los monomios evaluados en el punto (fila j = m_j(pt)). El resultado es 54×3, donde la fila i es N_i(pt).

Con una sola multiplicación matricial se evalúan las 54 funciones de base simultáneamente, en vez de un bucle explícito. eval_curl_bases_ref es idéntica pero con los curls de los monomios.

## 6.2 compute_jacobian — El mapeo isoparamétrico

El mapeo isoparamétrico expresa las coordenadas físicas como: x(ξ,η,ζ) = Σ_k φ_k(ξ,η,ζ)·x_k, donde φ_k son las funciones de forma trilineales del hexaedro de 8 nodos. Por ejemplo: φ₁(ξ,η,ζ) = (1-ξ)(1-η)(1-ζ) para el nodo en (0,0,0).

Los vectores dNdξ, dNdη, dNdζ contienen las derivadas parciales de las 8 funciones de forma respecto a cada coordenada de referencia. El Jacobiano se construye acumulando J[i,:] += dNdξ_i[k] * nodes[k] sobre los 8 nodos.

### La convención transpuesta

El Jacobiano del código almacena J_código[i,j] = ∂x_j/∂ξ_i — coordenadas de referencia en filas, físicas en columnas. Esto es la transpuesta de la convención de libro de texto J^libro[i,j] = ∂x_i/∂ξ_j. Es decir: J_código = (J_libro)ᵀ. Esta diferencia afecta a las fórmulas de Piola.

## 6.3 Transformada de Piola covariante — funciones de base

La fórmula de libro para H(curl) es: N_fís = J_libro^(-T) · N_ref. Sustituyendo J_libro = J_código^T se obtiene: N_fís = J_código^(-1) · N_ref. En el código: (J \ N_ref')'  — resuelve el sistema J·X = N_ref', y transpone el resultado de vuelta a vectores fila.

## 6.4 Transformada de Piola del curl

La fórmula de libro es: curl_fís = (1/det J_libro) · J_libro · curl_ref. Sustituyendo J_libro = J_código^T: curl_fís = (1/det J) · J_códigoᵀ · curl_ref. En notación de vectores fila (que es como se almacenan en el código), multiplicar J^T por la izquierda equivale a multiplicar J por la derecha: curlN_ref * J / det(J).

## 6.5 Por qué en mallas regulares la distinción J⁻¹ vs J⁻ᵀ es invisible

En mallas alineadas con los ejes, J es diagonal, por tanto J = Jᵀ y J⁻¹ = J⁻ᵀ. Las dos convenciones dan exactamente el mismo resultado. Solo en hexaedros genuinamente distorsionados donde J ≠ Jᵀ se manifiesta la diferencia — y el código es correcto en ese caso general.

# 7. GlobalDOFs.jl — Conectividad local-global y condiciones de contorno

## 7.1 El problema que resuelve

Cada elemento tiene 54 DOFs locales numerados 1–54. Cuando dos elementos comparten aristas o caras, los DOFs de esas entidades compartidas deben ser el mismo DOF global. Este módulo construye la tabla connectivity[e,i] que traduce (elemento, DOF local) → DOF global.

## 7.2 La estructura DOFMap

Contiene n_dofs (número total de DOFs globales) y connectivity (matriz n_elements × 54). connectivity[e,i] = índice global del DOF local i del elemento e.

## 7.3 build_dof_map — La estrategia del diccionario

Recorre los elementos uno a uno. Para cada DOF local decide: ¿ya existe un DOF global para esta entidad geométrica? → reutiliza. ¿Es nuevo? → crea un DOF global nuevo incrementando n_dofs.

Usa dos diccionarios como memoria:

edge_dofs: clave = Tuple{Int,Int} con los nodos globales (menor, mayor). Valor = los 2 DOFs globales asignados.

face_dofs: clave = NTuple{4,Int} con los 4 nodos globales ordenados. Valor = los 4 DOFs globales.

La clave identifica unívocamente la entidad geométrica independientemente de qué elemento la mire. minmax(gn1,gn2) para aristas y sort! para caras garantizan que ambos elementos que comparten la entidad producen la misma clave.

### Bloque de aristas — DOFs locales 1 a 24

EDGES contiene los pares de nodos locales de cada arista. gn[ln1] convierte el nodo local al índice global. minmax(gn1,gn2) produce la clave canónica (menor, mayor).

### La corrección de orientación

Si gn1 < gn2, la dirección local coincide con la canónica → asignación directa. Si gn1 > gn2, las direcciones son opuestas → se intercambian g1 y g2. Esto es necesario porque el DOF asociado al peso (1-t) siempre debe apuntar al nodo de menor índice global, independientemente de en qué sentido recorra la arista cada elemento. Sin el intercambio, dos elementos vecinos asociarían el mismo DOF global a extremos opuestos, y el ensamblaje sería inconsistente.

### Bloque de caras — DOFs locales 25 a 48

La clave se construye con los 4 nodos globales ordenados. No hay intercambio por orientación — válido porque en mallas estructuradas los vectores Q_FACE son idénticos para caras opuestas (simplificación que evita necesitar parv/ortv).

### Bloque de volumen — DOFs locales 49 a 54

Los DOFs de volumen nunca se comparten — siempre son 6 DOFs nuevos por elemento. No necesitan diccionario.

## 7.4 dirichlet_dofs — Condición PEC

Para imponer E_tan = 0 en las paredes metálicas, identifica qué DOFs están en la frontera.

Primero calcula la caja envolvente y marca para cada nodo en qué planos frontera está (6 planos: x=xmin, x=xmax, y=ymin, y=ymax, z=zmin, z=zmax). on_plane[n,p] es un booleano.

Para aristas: si ambos nodos comparten un plano frontera (AND de sus vectores booleanos), la arista está en la pared → sus 2 DOFs son Dirichlet. Para caras: si los 4 nodos comparten un plano (reduce de AND), la cara está en la pared → sus 4 DOFs son Dirichlet. Los DOFs de volumen nunca son Dirichlet.

# 8. Assembly.jl — Ensamblaje de matrices globales K y M

## 8.1 El papel del módulo

Aquí converge todo lo anterior. Toma las funciones de base locales, la tabla de conectividad, y produce el sistema global Kx = λMx listo para el solver de autovalores. Implementa las ecuaciones (20)-(21) del paper.

## 8.2 mass_matrix_element — Ecuación (20)

Calcula M_ij = ∫ εᵣ N_i·N_j dΩ mediante cuadratura de 27 puntos. Para cada punto de Gauss: compute_jacobian → eval_bases_ref → piola_transform → acumula N*N'.

El truco N*N': N es 54×3, N*N' es 54×54 con entrada (i,j) = N_i·N_j — una sola multiplicación calcula los 2916 productos escalares a la vez. Los factores del integrando son: peso de cuadratura × εᵣ × |det J|.

## 8.3 stiff_matrix_element — Ecuación (21)

Calcula K_ij = ∫ μᵣ⁻¹ curl(N_i)·curl(N_j) dΩ. Estructuralmente idéntica a mass_matrix_element con tres sustituciones: eval_bases_ref → eval_curl_bases_ref, piola_transform → curl_piola_transform, epsilon_r → inv_mu_r.

## 8.4 load_vector_element — Vector de carga para MMS

Calcula F_i = ∫ O(x)·N_i(x) dV para el término de forzado del MMS. Dos diferencias con las anteriores:

1. El Jacobiano se calcula una sola vez fuera del bucle — simplificación válida solo para cajas alineadas con los ejes donde J es constante.

2. El mapeo físico es afín: x_phys = x0 + scale·pt, con scale = diagonal de J.

## 8.5 assemble_global_matrices — Formato COO

epsilon_r puede ser escalar (homogéneo) o vector por elemento (heterogéneo, como la cavidad semillena). Se pre-reserva de golpe el espacio para n_elem × 2916 tripletas COO.

Para cada elemento: calcula Me y Ke locales (54×54), y aplana cada entrada (i,j) local a una posición en los arrays COO, traduciendo índices locales a globales vía dofs[i]. La indexación p = base + (j-1)*54 + i es column-major.

sparse(rows, cols, vals, n_dofs, n_dofs) suma automáticamente las entradas con la misma posición (fila, columna) — es lo que hace que el ensamblaje entre elementos vecinos funcione sin código adicional.

## 8.6 apply_dirichlet!

Impone condiciones PEC in-place: anula filas y columnas de DOFs Dirichlet y pone 1 en la diagonal. Recorre los nzval de la matriz dispersa directamente con nzrange(mat,j) — coste O(nnz), no O(n²). Alternativa equivalente: trabajar directamente con K[free,free].

# 9. HalfFilledCavity.jl — Benchmark final

## 9.1 El problema físico

Cavidad rectangular metálica a×b×c con paredes PEC. Una losa dieléctrica con εᵣ ocupa z∈[0,h], el resto es vacío. Parámetros: a = c = 1 cm, b = 1 mm, h = c/2, εᵣ = 2.

## 9.2 _resonance_eq — La ecuación trascendente

Condición de resonancia: √(k²-km²)·cot(√(k²-km²)·(c-h)) + √(εᵣk²-km²)·cot(√(εᵣk²-km²)·h) = 0, con km² = (mπ/a)² + (nπ/b)². Los ceros de esta ecuación son los autovalores analíticos.

### El truco de la aritmética compleja

Si k² < km², el modo es evanescente — normalmente obligaría a dos fórmulas (sin/cos para propagante, sinh/cosh para evanescente). En vez de eso, se envuelve en Complex(): si k²-km² > 0 la raíz es real; si < 0, sqrt(Complex(...)) da un imaginario puro iκ, y las identidades sin(iκL) = i·sinh(κL) y cos(iκL) = cosh(κL) hacen que la misma fórmula cubra ambos regímenes. Las i se cancelan y el resultado es siempre real, por lo que tomar real(...) es correcto en ambos casos.

### Protección contra singularidades

Cuando el sin del denominador se acerca a cero, cot→∞. Se devuelve Inf para que el buscador de raíces descarte esos puntos — no son raíces sino polos.

## 9.3 analytic_kc — Barrido + bisección

La ecuación trascendente tiene muchas raíces (una por modo). La estrategia es: barrer una ventana de 600 unidades con 30.000 puntos, encontrar todos los cambios de signo (fi*fj < 0, filtrando Inf), elegir el bracket más cercano al valor inicial kc_init, y refinar por bisección (200 iteraciones máx, tolerancia 1e-12).

## 9.4 analytic_eigenvalues — Los 6 modos

Llama a analytic_kc 6 veces con valores iniciales que replican mainHalfFilled.m de MATLAB. Todos los modos tienen n=0 (la cavidad es muy plana). El valor inicial selecciona cuál raíz: para m=1, inits 300/600/800 apuntan a la primera/segunda/tercera raíz en z.

## 9.5 _element_epsilon — Material heterogéneo

Calcula el centroide en z de cada elemento (media de z de los 8 nodos). Si está por debajo de h → εᵣ (dieléctrico); por encima → 1.0 (vacío). El vector resultante se pasa a assemble_global_matrices como epsilon_r.

## 9.6 convergence_study_matlab — El pipeline completo

Carga mallas desde CSV de MATLAB y corre el benchmark FEM. Para cada malla: build_dof_map → _element_epsilon → assemble_global_matrices → dirichlet_dofs → eigvals. Usa solver denso (eigvals) en vez de ARPACK disperso porque el null space enorme de K (modos de gradiente espurios) hace que ARPACK converja a modos equivocados. Los autovalores se seleccionan por proximidad a un sigma estimado, filtrando implícitamente los espurios.

El error relativo de cada autovalor debe decrecer con tasa O(h⁴) en escala log-log (Fig. 7 del paper), lo que verifica el test T21 de convergencia.

# 10. Mapa código ↔ paper ↔ tests

| Módulo Julia | Sección del paper | Test asociado |
| --- | --- | --- |
| ReferenceHex.jl | §II Fig.1 — Hexaedro de referencia | T1 |
| GaussQuadrature.jl | §II — Cuadratura | T2 |
| Monomials.jl | §II-A ec.(3)-(4) — Espacio H₂ | T3 |
| DOFs.jl | §II-B ec.(6)-(8) — Funcionales DOF | T4–T6 |
| CoefficientGenerator.jl | §II-D Fig.2 — Base dual G·W=I | T7–T8 |
| CoordinateTransforms.jl | §II — Mapeo caras | — |
| BasisEval.jl | §II-D Fig.3 — Piola + evaluación | T9–T12 |
| GlobalDOFs.jl | §II-E — Ensamblaje | T13–T16 |
| Assembly.jl | §II-E ec.(9)-(10) — Matrices K, M | T13–T16 |
| HalfFilledCavity.jl | §III-C — Cavidad semillena | T19–T21 |

| Nivel | Tests | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| 1 | T1–T3 | Geometría y cuadratura correctas |
| 2 | T4–T8 | DOFs y coeficientes reproducen Tabla II |
| 3 | T9–T12 | Elemento individual funciona correctamente |
| 4 | T13–T16 | Ensamblaje topológicamente correcto |
| 5 | T17–T18 | Solver FEM tiene orden de aproximación correcto (MMS) |
| 6 | T19–T21 | Convergencia a solución física con tasa O(h⁴) |